（事業所名）消防計画書

第１条（目的）

この計画は（事業所名）の防火管理業務について必要な事項を定め、火災・地震・風水害等による災害の予防と、被害の軽減を図ることを目的とする。

第２条（適用範囲）

この計画は、（事業所名）に勤務し、また出入りするすべての者に適用する。

- 第３条（管理権原者の責務）

管理権原者○○○○は、防火管理に関するすべての責任を有し、次の事項を行う。

（１） 防火管理者の選（解）任及び消防長への届出

（２） 防火管理者が消防計画を作成する場合の必要な指示

（３） 防火上の建築構造の不備や消防用設備等の不備欠陥事項がある場合の速やかな改修

（４）その他防火管理上必要な事項

第４条（防火管理者の権限と業務）

防火管理者○○○○は、この計画について一切の権限を有し、次に掲げる業務を遂行しなければならない。

（１） 職員等に対する防火管理上必要な指示命令又は監督

（２） 避難又は防火上必要な設備・構造の維持管理

（３） 建築物の自主検査及び消防用設備等の自主点検及び指導監督

（４） 消防長に対する関係法令に基づく各種報告及び指導の要請

（５） 消防計画の検討・作成並びにこれに基づく教育及び訓練の企画又は実施

（６） その他防火管理上必要な業務

第５条（火元責任者の任務）

日常における火災予防を行うため、防火管理者のもとに次の火元責任者をおき、担当区域及び任務を定める。

担当区域とその任務内容等

| 火元責任者 | 担 当 区 域 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| ○○○○○ | ○○○○○ | ○ ボイラー、湯沸場等の火気管理 ○ 火気使用設備・器具，電気設備・器具使用前後の安全確認 ○ 消防用設備等の維持管理 ○ その他火災予防上必要な事項 |
| ○○○○○ | ○○○○○ |  |
| ○○○○○ | ○○○○○ |  |
| ○○○○○ | ○○○○○ |  |
| ○○○○○ | ○○○○○ |  |

第６条（消防機関との連絡等）

１　消防機関へ報告、連絡する事項

（１）　防火管理者を選任、又は解任したときは防火管理者選任（解任）届出書を提出する。

（２）　消防計画の内容に変更がある場合は消防計画作成（変更）届出書を提出する。

（３）　消防訓練を実施する際は、消防訓練実施計画書を提出する。

（４）　○年に１回消防用設備等点検結果報告書を提出する。

（５）　１年に１回防火対象物定期点検結果報告書を提出する。

２　防火管理維持台帳の作成、整備及び保管

（１）管理権限者は、消防機関へ報告した書類及び防火管理業務に必要な書類等をこの消防計画作

成（変更）届出書とともにとりまとめて、防火管理維持台帳を作成し、整備し、保管する。

（２）転売等により管理権限者が変更となる場合は防火管理維持台帳のうち竣工からの建築関係及

び消防用設備等・特殊消防用設備等に関する届出書類や図面等の関係書類を確実に受け渡すも

のとする。

第７条（自主点検）

火気使用設備・器具、建築設備、消防用設備等の自主点検を、下表の時期に別表１、２、３に基づき定期的に実施する。

火気使用設備・器具、建築設備、消防用設備等の自主点検

| 区 別 | 実 施 時 期 | 担 当 者 |
| --- | --- | --- |
| 火気使用設備・器具 | ○月 | ○○○○○ |
|  | ○月 |  |
| 建築設備 | ○月 | ○○○○○ |
|  | ○月 |  |
| 消防用設備等 | ○月 | ○○○○○ |
|  | ○月 |  |
| 電気設備・器具 | ○月 | ○○○○○ |
|  | ○月 |  |
| 危険物施設 | ○月 | ○○○○○ |
|  | ○月 |  |

第８条（法定点検）

消防用設備等の法定点検を、下表により定期的に実施する。

消防設備士（点検資格者）に行わせる法定点検

| 消防用設備等 | 点 検 時 期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
| 消火器 | ○月 | ○月 |
|  | ○月 |  |
| 屋内消火栓 | ○月 |  |
|  | ○月 |  |
| 自動火災報知設備 | ○月 |  |
|  | ○月 |  |
| 避難器具 | ○月 |  |
|  | ○月 |  |
| 誘導灯 | ○月 |  |
|  | ○月 |  |

- 第９条（点検報告）

管理権限者○○○○は、前条の規定に基づき実施した点検結果を「消防用設備等点検結果報告書」

により、○年に１回消防長に報告する。

第１０条（厳守事項）

従業員が守るべき事項

（１）避難口、廊下、階段などの避難施設と防火戸、防火シャッターなどの防火設備が消防活動上、避難上有効に機能するように維持、管理しなければならない。階段等への出入り口に設けられている扉の開閉（熱・煙等により自動的に閉まる扉を含む）を妨げる位置に物品が置いてある場合は直ちに除去をする。物品を容易に除去できない場合は直ちに防火管理者へ報告する。

（２）火気管理等

ア　喫煙管理について常に注意し、火気使用設備器具の自主検査と合わせて、終業時等に全員が

吸い殻の点検を行う。

イ　喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。

ウ　火気使用設備器具は、使用する前後に点検を行い、安全確認をする。

エ　火気使用設備器具は指定された場所で使用する。

オ　燃焼器具等を使用する場合は、周囲を整理整頓するとともに、可燃物に接近して使用しない。

カ　危険物は、持ち込まない、持ち込ませない。

（３）放火防止対策

ア　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物は置かない。

イ　物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

ウ　建物周辺の整理整頓を行う。

エ　トイレ、洗面所の巡視を定期又は不定期に行う。

オ　火元責任者又は最終帰宅者による火気及び施錠の確認を行う。

第１１条（防火管理者等が守るべき事項）

（１）　収容人員の管理

（２）　工事中の安全対策の策定

ア　防火管理者は、工事を行うときは、工事中の安全対策を策定する。

また、次に掲げる事項の工事を行うときは、消防機関に相談し必要に応じて工事中の消防計

画の届出を行う。

(ｱ)　増築等で建築基準法第７条の６及び第18条第24項に基づき特定行政庁等に仮使用申請をしたとき

(ｲ)　消防用設備等・特殊消防用設備等の増設等の工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又は機能に著しく影響を及ぼすとき

イ　工事人等の遵守事項

防火管理者は、工事人に対し、次の事項を周知し遵守させる。

(ｱ)　溶接・溶断など火気を使用して工事を行う場合は、消火器等を準備して消火できる体制を確保すること。

(ｲ)　工事を行う者は、防火管理者が指定した場所以外では、喫煙、火気の使用等を行わないこと。

(ｳ)　工事場所ごとに火気の取扱責任者を指定し、工事の状況について、定期に防火管理者に報告させること。

(ｴ)　危険物等を持ち込む場合は、その都度、防火管理者の承認を受けること。

(ｵ)　放火を防止するために、資器材等の整理整頓をすること。

（３）避難経路図（別図１）を、各階の階段付近、従業員休憩室等に掲出する。

第１２条（自衛消防組織）

自衛消防組織及びその任務内容を、下表のとおり定める。

自衛消防隊組織編成表

| 係 名 | 氏 名 | 任 務 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 自衛消防隊長 | ○ ○ ○ ○ ○○○○○ | 通報の確認、避難誘導及び消火活動の指揮並びに避難人員の確認 |
| 通報連絡員 | ○○○○○ | １１９通報するとともに建物内及び関係者への連絡。また、消防隊の誘導及び情報の提供 |
| 避難誘導員 | ○○○○○ | 来館者等を建物外に誘導すること混乱防止のため大声で避難方向、方法について指示すること。 |
| 消 火 員 | ○○○○○ | 消火器又は屋内消火栓により、消火活動にあたること。 |

第１３条（休日、夜間の防火管理体制）

緊急連絡先　　○○○ー○○○○ー○○○○　（氏名）

１　休日、夜間に在館者がいる場合

（１）休日、夜間の防火管理体制

休日、夜間の勤務者は、定期に巡回する等火災予防上の安全を確保する。

（２）休日、夜間における自衛消防活動

休日、夜間における自衛消防活動は、勤務している者など建物内にいる者全員で次の初動措置を行う。

ア　通報連絡

火災が発生したときは、直ちに消防機関に通報するとともに、他の勤務者に火災の発生を知ら

せ、さらに緊急連絡一覧表により関係者に速やかに連絡すること。

イ　初期消火

全員が協力して、消火器・屋内栓等を有効に活用し適切な初期消火を行うとともに防火戸など

の閉鎖を行うこと。

ウ　避難誘導

工事、点検等のため入館者がある場合は、放送設備・携帯用拡声器等を使用して火災を知らせ、避難方向等を指示すること。

エ　消防隊への情報提供等

消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況等の情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行うこと。

２　休日、夜間に無人となる場合

休日、夜間において無人となる場合は、社宅・近隣住民等からの通報により、火災発生等の連絡を受けた防火管理者等は、直ちに現場に駆けつける。

第１４条（地震対策）

地震時の災害の予防及び地震直後の活動は次に掲げる事項を行わなければならない。

（１）　地震時の予防処置

ア　第５条の「火元責任者の任務」、第７条の「自主点険」による他、工作物の落下防止及び避難通路に物品が転倒落下し、避難等に支障が生じないよう日常の十分な確認

イ　火気使用設備・器具等の転倒、落下防止及び自動消火装置、自動停止装置等の作動状況の確認

ウ　非常持出品の準備及び確認

（２）　地震直後の活動

ア　身体の保護を第一に行うこと。

イ　火気使用設備・器具等の使用の停止及び出火防止措置を行うこと。

ウ　負傷者の確認と、救護等を実施すること。

エ　避難にあたっては一時集合場所○○○○○に集結し、人員確認後、全員で避難場所へ避難すること。

（３）日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の防災規程については別紙１のとおりとする。

第１５条（訓練）

防火管理者は、下表により訓練を行い、災害時における諸活動の熟練を図る。また、必要に応じ所

轄消防署に指導の要請を行うものとする。

訓練の実施時期

| 訓 練 種 別 |  | 実 施 時 期 |
| --- | --- | --- |
| 部分訓練 | 消火訓練 | ○○月 |
|  | 通報訓練 | ○○月 |
|  | 避難訓練 | ○○月 |
| 総 合 訓 練 |  | ○○月・○○月 |

附　則

この消防計画は，令和　○年　○月　○日から施行する。

| 別表１ 自主検査表（日常） 月 検査実施者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日 | 曜日 | 検査項目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ガス器具のホース老化・損傷 | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気設備器具の設置・使用状況 | 吸殻の 処 理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火 気 の 確 認 | その他 (共用部分の可燃物の有無) |  | 避難通路等の物品の有無 |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火管理者確認 |  |  |

| 別表２ 自主検査表（定期） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 実施項目 |  |  | 確認箇所 |  |  |  | 確認結果 |
| 建物構造 | (1) 柱・はり・壁・床 |  | コンクリートに欠損・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) 天井 |  | 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 窓枠・サッシ・ガラス |  | 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下、又は枠自体のはずれのおそれのある腐食、ゆるみ、著しい変形等がないか。 |  |  |  |  |
|  | (4) 外壁・ひさし・パラペット |  | 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |  |  |  |
| 避難施設 | (1) 避難通路 |  | ①避難通路の幅員が確保されているか。 ②避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) 階段 |  | 階段室に物品が置かれていないか。 |  |  |  |  |
|  | (3) 避難階の避難口 |  | ①扉の開放方向は避難上支障ないか。 ②避難階段等に通ずる出入口の幅は適切か。 ③避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |  |  |  |
| 火気設備器具 | (1) 厨房設備 |  | ①可燃物からの保有距離は適正か。 ②異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 ③燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |  |  |  |
|  | (2) ガスストーブ、石油ストーブ |  | ①自動消火装置は適正に機能するか。 ②火気周囲は整理整頓されているか。 |  |  |  |  |
| 電気設備 | 電気器具 |  | ①コードに亀裂、老化、損傷はないか。 ②タコ足の接続を行っていないか。 ③許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか。 |  |  |  |  |
| その他 | 危険物 |  | ①容器の転倒、落下防止措置はあるか。 ②危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 ③整理掃除状況は適正か。 |  |  |  |  |
| 検査実施者氏名 |  | 検査実施日 |  | 検査実施者氏名 | 検査実施日 | 防火管理者確認 |  |
|  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  | 年 月 日 年 月 日 |  |  |
| （備考） 検査を実施し、良の場合は〇を、不備・欠陥のある場合は×を、即時改修した場合は△を付してください。 なお、不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告するものとします。 |  |  |  |  |  |  |  |

別表３　　　　　　　　　　　　消防用設備等自主検査表

| 実施設備 | 確 認 箇 所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消 火 器 （ 年 月 日実施） | - 設置場所に置いてあるか。 |  |
|  | - 消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。 |  |
|  | - 安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。 |  |
|  | - ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりが ないか。 |  |
|  | (5) 圧力計が指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓 泡消火設備 （移動式） （ 年 月 日実施） | - 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | - 消火栓扉は確実に開閉できるか。 |  |
|  | - ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 |  |
|  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 ( 年 月 日実施) | - 散水の障害はないか。（例・物品の集積など） |  |
|  | - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか |  |
|  | - 送水口の変形及び操作障害はないか。 |  |
|  | - スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形はないか。 |  |
|  | - 制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 水噴霧消火設備 （年月日実施） | - 散水の障害はないか。（例・物品の集積など） |  |
|  | - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | - 管、管継手に漏れ、変形はないか。 |  |
| 泡消火設備 （固定式） （年月日実施） | - 泡の分布を妨げるものがないか。 |  |
|  | - 間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 |  |
|  | - 泡のヘッドにつまり、変形はないか。 |  |
| 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 （年月日実施） | - 起動装置またはその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。 （手動式起動装置） |  |
|  | - 手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「ハロゲン化消火設備」「粉末消火設備」の表示が設けてあるか。 |  |
|  | - スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれなどはないか。 |  |
|  | - 貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。 |  |
| 屋外消火栓設備 （年月日実施） | - 使用上の障害となる物品はないか。 |  |
|  | - 消火栓扉の表面には、「消火栓」又は「ホース格納箱」と表示されているか。 |  |
|  | - ホース、ノズルに変形、損傷はないか。 |  |

| 動力消防ポンプ設備 （年月日実施） | - 常置場所の周囲に、使用の障害となるような物がないか。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 車台、ボディー等に割れ、曲がり及びボルトの緩みがないか。 |  |  |  |
|  | - 管そう、ノズル、ストレーナー等に変形、損傷がないか。 |  |  |  |
| 自動火災報知設備 （年月日実施） | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | - 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |  |
|  | - 用途変更、間仕切り変更による未警戒部分がないか。 |  |  |  |
|  | - 感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 （年月日実施） | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | - 受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 |  |  |  |
|  | - 用途変更、間仕切り変更、ガス燃料機器の設置場所の変更等による未警戒部分がないか。 |  |  |  |
|  | - ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。 |  |  |  |
| 漏電火災警報器 （年月日実施） | - 電源表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | - 受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |  |  |
| 非常ベル （年月日実施） | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
|  | - 操作上障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | - 押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。 |  |  |  |
| 放送設備 （年月日実施） | - 電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 |  |  |  |
|  | - 試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |  |  |
| 避難器具 （年月日実施） | - 避難に際し、容易に接近できるか。 |  |  |  |
|  | - 格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 |  |  |  |
|  | - 開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 |  |  |  |
|  | - 降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。 |  |  |  |
|  | - 標識に変形、脱落、汚損がないか。 |  |  |  |
| 誘導灯 （年月日実施） | - 改装等により、設置位置が不適正になっていないか。 |  |  |  |
|  | - 誘導との周囲には、間仕切り、衝立、ロッカー等があって、視認障害となっていないか。 |  |  |  |
|  | - 外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。 |  |  |  |
|  | - 不点灯、ちらつき等がないか。 |  |  |  |
| 消防用水 （年月日実施） | - 周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | - 道路から吸管投入口又は採水口までに消防自動車の進入通路が確保されているか。 |  |  |  |
|  | - 地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。 |  |  |  |
| 連結散水設備 （年月日実施） | - 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | - 送水口に変形、損傷 |  |  |  |
|  | - 散水ヘッドの各部に変形、損傷等がないか。 |  |  |  |
|  | - 散水ヘッドの周囲には、散水を妨げる広告物、棚等の障害物がないか。 |  |  |  |
| 連結送水管 （年月日実施） | - 送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障はないか、また送水活動に障害となるものがないか。 |  |  |  |
|  | - 送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。 |  |  |  |
|  | - 放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。 |  |  |  |
|  | - 放水口を格納する箱は変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。 |  |  |  |
|  | - 表示灯は点灯しているか。 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |  |
| 検 査 実 施 者 氏 名 |  | 防火管理者確認 |  |  |

（備考）　不備・欠陥がある場合には、直ちに防火管理者に報告します。

（凡例）　○・・・良　　×・・・不備・欠陥　　　・・・即時改修

別図１

※避難経路図には、避難施設や消防用設備等の設置位置、避難上の注意事項も記載しておくと効果的です。

※屋外へ通じる避難経路を明示した図面を掲出し、従業員等に対して避難経路を確実に周知把握させておくことが必要です。

別紙１

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対防災規程

（目的）

第１条　この規程は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的とする。

（組織）

第２条　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、次のとおりとし、その編成及び任務を別表第１のとおり指定する。

一　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

二　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第３条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限をもち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波警報等が発表された場合等日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。

なお、海岸近くにある施設を運営・管理する計画主体は、津波警報等の発表が行われる前であっても、強い揺れを感じたとき、または弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときは直ちにこれらの措置を講ずるものとする。

一　情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

二　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

三　避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。

四　従業員を○○（具体的な場所）に集合させ避難させること。（別図第１参照）

五　前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

（従業員の責務）

第４条　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴う津波警報等が発表されたとき又は地震が発生したことを覚知した従業員は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。

（情報収集連絡班の業務）

第５条　情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

一　隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。

二　隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝えること。

三　あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第６条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

一　地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第１の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図（別図第２）の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

なお、中・高層の建築物に存するまたは入居している施設について、高台等への避難に相当な時間を要する場合で、その地域に予想される津波の高さより高い床標高を有する階（原則として３階以上）を避難場所とすることができることに留意すること。

二　隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客、従業員等を避難誘導すること。

三　避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

四　顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

五　避難誘導方法については、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあることを考慮すること。

六　避難行動要支援者の避難支援、外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導についても配慮すること。

また、避難誘導に従事する者の安全な避難の確保についても定めること。

（その他不測の事態）

第７条　隊長は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した以降の状況等から、この防災規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの防災規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（後発地震への注意を促す情報が発信された場合にとる防災対応）

第８条　隊長は、後発巨大地震への注意を促す情報が発信された場合、次の措置を講ずるものとする。

一　関係機関相互及び組織内部において、確実に情報が伝達されるよう、あらかじめ定めた経路、体制及び方法により、周知徹底を図る。

二　先発地震の発生から１週間、後発地震に対して注意する措置を講ずる。

三　日頃からの地震への備えの再確認及び施設・設備等の点検等による円滑かつ迅速な避難の確保を行う。具体的には次による。

⑴　家具等の固定、事業所等における備蓄の確認等、日頃からの地震の備えの再確認

⑵　施設内の避難経路の周知徹底、情報収集・連絡体制の確認、機械・設備等の転倒防止対策・点検等、顧客等や従業員等の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え

⑶　個々の病気・障害等に応じた薬、装具及び非常持出品の準備、避難行動を支援する体制の再確認・徹底等、要配慮者の円滑かつ迅速な避難を確保するための備え

（訓練）

第９条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。

一　情報収集・伝達に関する訓練

二　津波からの避難に関する訓練

三　その他前各号を統合した総合防災訓練

２　訓練に際し、次の点に留意するものとする。

一　積雪寒冷地特有の課題を踏まえること

二　他の計画主体等との共同訓練を行うこと

三　必要に応じて顧客等の協力及びその参加を得ること

四　地方公共団体や防災関係機関の実施する防災訓練への参加に努めること

五　国、指定公共機関、地方公共団体等との連携を図ること

六　逐年その訓練内容を高度かつ実践的なものとするよう努めること

（教育）

第１０条　隊長が従業員等に対して行う教育は次による。

一　地震及び津波に関する一般的な知識

二　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

三　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

四　後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

五　後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生し

た場合に具体的にとるべき行動に関する知識

六　後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生し

た場合に従業員が果たすべき役割

七　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第１１条　隊長が顧客等に対して事前に行う広報は次による。

一　地震及び津波に関する一般的な知識

二　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生すると予想される地震動及び津波に関する知識

三　後発地震への注意を促す情報の内容及びこれに基づきとられる措置の内容

四　後発地震への注意を促す情報が発信された場合及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合の出火防止対策、顧客等が協力して行う救助活動・避難行動、自動車運転の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

五　正確な情報入手の方法

六　防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

七　各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

八　各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

別表第１

地震防災隊組織表 地震防災隊長 ○ ○ ○ ○ 地震防災副隊長 ○ ○ ○ ○ 情報収集連絡班 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ 避難誘導班 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。 ２ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。 ３ 避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。 ４ 従業員を集合させ避難させること。 ５ 津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。 |
| 情報収集連絡班 | １ 隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波に関する情報の収集につとめ、随時隊長に報告すること。 ２ 隊長の指示に基づき、地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い、顧客、その他の従業員に伝えること。 ３ あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。 |
| 避難誘導班 | １ 地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第１の位置につき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図（別図第２）の掲出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。 ２ 隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客、従業員等を避難誘導すること。 ３ 避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。 ４ 顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。 ５ 避難誘導方法については、積雪や凍結等により避難に時間を要するおそれがあることを考慮すること。 ６ 避難行動要支援者の避難支援、外国人、出張者及び旅行者等の避難誘導についても配慮すること。 |

別図第１

※施設内の避難誘導員の配置位置及び集合場所までの避難経路を記した図を作成してください。

※集合場所までの避難経路を赤色で線引きして下さい。

※複数階ある場合は、全ての階の図面を作成してください。

別図第２

※施設の集合場所から避難場所までの地図を作成してください。

※地図には避難場所までの経路を赤色で線引きしてください。