別表第１ ＺＥＨの要件

要 件

１ ＺＥＨロードマップにおける『ＺＥＨ』の定義を満たしていること。（※１※２） （１）住宅の外皮性能は、地域区分毎に定められた強化外皮基準（UA値）以上であること。（建築物省エネ法の地域区分 区分１～２：0.40 以下、区分３：0.50 以下、区分４～７：0.60 以下、区分８：なし） （２）設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から20％以上削減されていること。（※３） （３）太陽光発電設備等の再エネ発電設備を導入すること。（※２） （売電を行う場合は全量買取方式ではなく、余剰買取方式によること。） （４）設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から 100％以上削減されていること。（※１※２※３※４） ２ 申請する住宅について、省エネルギー性能表示にて、『ＺＥＨ』であることを示す証書を取得すること。（※５） ※１ 本事業では、寒冷地（地域区分１又は２）、低日射地域（日射区分A1又はA2）又は多雪地域（垂直積雪量 100ｃｍ以上）の場合に限り、Nearly ZEH も補助対象とする。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を加えて、基準一次エネルギー消費量から75％以上削減されている必要がある。なお、多雪地域は、建築基準法施行令第86条の規定により、特定行政庁が定める垂直積雪量100cm以上に該当する地域とする。 ※２ 本事業では、補助対象住宅がZEHの場合、北側斜線制限（２階建以上の住宅に影響が生じる場合）の対象となる用途地域等であって、敷地面積が85㎡未満である土地に建築される住宅（平屋建ての場合を除く）及び多雪地域（垂直積雪量 100cm 以上）に建築される住宅に限り、ZEH Oriented も補助対象とする。この場合において、設計一次エネルギー消費量は、再エネ等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20％以上削減されている必要がある。 ※３ エネルギー計算は、建築物省エネ法に基づく「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成28年経済産業省・国土交通省令第１号。以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。）」に準拠するものとする。また、エネルギー計算は空調（暖房・冷房）、給湯、換気、照明に係る各設備に関する一次エネルギー消費量に限定し、「その他一次エネルギー消費量」は除く。 ※４ 再エネ等を加えて100％以上一次エネルギー消費量が削減されていることの計算においては、売電分の創エネルギーを計算に含む。 ※５ 本事業では、「※１」に該当する場合に限りNearly ZEH を、「※２」に該当する場合に限り ZEH Oriented であることも可とする。また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律（令和元年法律第４号。以下、「改正建築物省エネ法」という）の施行に伴い変更された地域区分及び日射地域区分については改正後の地域区分でのみ申請を可とする。

別表第２　北方型住宅ＺＥＲＯの要件

１　４つの基本性能

| ４つの 基本性能 | 項 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 長寿命 | 高い 耐久性 | 構造躯体が極めて希に発生する地震力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない構造強度を確保すること。 |
|  |  | 構造部材の耐久性を確保する対策が講じられた仕様とすること。（含水率20％以下の乾燥材または集成材を使用、外壁に通気層を設置）。 |
|  |  | 小屋裏または屋根裏換気のための換気口を断熱方法及び屋根形状に応じて適切に設けること。 |
|  | 維持管理の容易さ | 給排水管等の維持管理が容易であるよう対策が講じられた仕様とすること。（構造躯体・仕上材に影響を及ぼすことなく給排水管等の補修・点検、排水管の清掃を行うことができること。） |
| 安心・健康 | 高齢社会への対応 | 高齢者等が安心して生活できるよう対策が講じられた仕様とすること。（住宅内の移動等に伴う転倒、転落等を防止するための基本的な措置、車いす使用者対応。） |
|  | 健康で 快適な 室内空間 | ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がない建築材料を使用するか、またはこれらと同等以上にホルムアルデヒドの発散量が少ない建築材料を使用すること。（ F ☆☆☆☆等級の使用等。） |
|  |  | 必要な換気量と適切な換気経路が確保される換気システムとすること。 |
|  |  | 暖房方式は、セントラルヒーティングを原則とし、住宅内の室温が適正に確保できる全室暖房とすること。 |
|  | 自然災害への対応 | 地震時の倒壊を防ぎ自宅避難が可能となるよう、また、冬期に無暖房でも一定の室内温度を確保できるよう以下の性能を満たすこと。 ・構造躯体が極めて希に発生する地震力の1.25倍の力に対して倒壊、崩壊等しない構造強度を確保すること。 ・UA 値 0.34W/（㎡・K) 以下 ・C 値 1.0㎠/㎡以下（実測） |
| 環境との共生 | 省エネ | 暖房エネルギーを低減できる性能を確保する仕様とすること。 ・UA値 0.34W/（㎡・K) 以下 ・BEI=0.8以下 ・C値 1.0㎠/㎡以下（実測） |
|  | 美しいまちなみの形成 | 住宅（附属建築物等を除く。）の外壁は、道路境界線から１ｍ以上後退すること。 |
| 地域らしさ | 地域資源の活用 | 地域の気候・風土を活かした住宅の計画・設計とすること。 |

２　ＣＯ２削減ポイント

次の項目の組み合わせにより、ポイント数の合計が１０ポイント以上であるもの。

| 項 目 | 内 容 | ポイント数 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外皮性能の強化 | 外皮平均熱貫流率UA値を0.28［W/㎡・K］以下とする。 | ３ | 重複 不可 |
|  | 外皮平均熱貫流率UA値を0.20［W/㎡・K］以下とする。 | ５ |  |
|  | 窓の熱貫流率を1.2［W/（㎡・K）］以下とし、かつ日射熱取得率ηを0.3以上とする。 | ３ |  |
| 通風・ひさし等の活用 | 夏期に効果的に通風を行える窓の仕様及び配置とする。 | １ |  |
|  | 採光面に設置する主たる窓に有効なひさしを設置する。 | １ |  |
| 高効率設備等 | 第一種熱交換換気システムを採用する。 | ３ |  |
|  | パッシブ換気システムを採用する。 | １ |  |
| 再生可能エネルギーの活用 | 太陽光発電設備を屋根面のみに設置する。 | ３ 太陽光発電設備区分表 | 重複 不可 |
|  | 太陽光発電設備を壁面のみにパネル容量２kW以上を設置する。 |  |  |
|  | 太陽光発電設備を屋根面と壁面に合計パネル容量５kW以上を設置する。 |  |  |
|  | 太陽光発電設備に加え時間帯選択式ヒートポンプ給湯器を採用する。 | ５ |  |
|  | 太陽光発電設備に加え蓄電池を設置する。 | ５ |  |
|  | 太陽熱を利用した給湯装置を設置する。 | ５ |  |
|  | 地中熱ヒートポンプ温水暖房機を設置する。 | ２ |  |
|  | 薪や木質ペレット等の木質バイオマスを活用した暖房機器を設置する。 | １ |  |
| 地域資源の活用 | 主たる構造材等に道産木材を活用する。 | ２ |  |

３　太陽光発電設備区分表

| 項 目 | 太陽光発電容量 | ポイント数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 多雪区域 | 多雪区域外 |
| 太陽光発電設備を屋根面のみに設置する | １kW以下 | ３ | ４ |
|  | ２kW以下 | ４ | ５ |
|  | ６kW以下 | ５ | ６ |
|  | ６kWを超える | ６ | ７ |
| 太陽光発電設備を壁面のみにパネル容量２kW以上を設置する | ２kW以上 | ３ | ３ |
| 太陽光発電設備を屋根面と壁面に合計パネル容量５kW以上を設置する | ５kW以上 | ６ | ７ |

４　建設・維持保全時の基準

| 項 目 | 内 容 |
| --- | --- |
| 専門技術者の関与 | ・設計業務に当たっては、きた住まいるメンバー（北海道建設部住宅局が規定するきた住まいる制度要綱で登録された事業者をいう。以下同じ。）であり、BISまたはBIS-Mの資格を有する者が、住宅の温熱環境に関する内容の確認を行うこと。 ・建設工事に当たっては、きた住まいるメンバーであり、BIS-EまたはBIS-Mの資格を有する者が、断熱気密工事に関する内容の確認を行うこと。 |
| 住宅性能の見える化 | ・設計者又は建設業者は、住宅取得者に対して、住宅の概要及び性能の評価等について説明すること。 |
| 住宅履歴情報の保管 | ・住宅取得者は、計画的・効率的な修繕が可能となるよう、新築時の住宅の仕様や性能について記録を作成し、保管すること。 ・住宅取得者は、適切な点検や修繕等が行えるよう、維持保全計画を作成し、保管すること。また、作成した維持保全計画に基づき、適切に維持保全を行うこと。 |

別表第３　登別市ＺＥＨ普及促進補助金交付申請書兼誓約書（新築戸建住宅用）（別記様式第１号）の添付書類

添 付 書 類

１ 納期の到来した市区町村税について未納がないことを確認できる書類の写し ２ 新築戸建住宅の建築に要する費用が分かる書類（見積書等）の写し ３ 工事前の写真（建築予定地が更地であることを確認できるもの、又は建築予定地に建物等が存在する場合はその建物等を確認できるもの） ４ その他市長が必要と認める書類

別表第４　登別市ＺＥＨ普及促進補助金交付申請書兼誓約書（新築戸建建売住宅用）（別記様式第２号）の添付書類

添 付 書 類

１ 納期の到来した市区町村税について未納がないことを確認できる書類の写し ２ 新築戸建建売住宅の購入に要する費用が分かる書類（見積書等）の写し ３ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項又は同法第７条の２第５項の規定による検査済証の写し ４ 購入予定の新築戸建建売住宅を確認できる写真 ５ ＢＥＬＳ評価書（「ＺＥＨマーク」の表示があるもの）の写し ６ その他市長が必要と認める書類

別表第５　登別市ＺＥＨ普及促進補助金実績報告書（別記様式第７号）の添付書類

添 付 書 類

１ 交付決定者の本人確認書類（住民票、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等）の写し（記載されている住所と新築戸建住宅又は新築戸建建売住宅の所在地が一致しているもの） ※ 家屋証明書の写しがある場合は不要 ２ 新築戸建住宅又は新築戸建建売住宅の概要が分かる書類（配置図及び平面図等）の写し ３ 新築戸建住宅の工事完了後の写真 ※ 新築戸建建売住宅の場合は不要 ４ ＢＥＬＳ評価書（「ＺＥＨマーク」の表示があるもの）の写し ※ 新築戸建建売住宅の場合は不要 ５ 新築戸建住宅又は新築戸建建売住宅の引き渡しが確認できる書類（引き渡し完了証明書等）の写し ６ 新築戸建住宅の建築又は新築戸建建売住宅の購入に係る領収書の写し又はこれに準ずる書類 ７ 建物の登記事項証明書（交付決定者が新築戸建住宅の建物の登記事項証明書（権利部（甲区））に所有者として登記されているもの、又は交付決定者が新築戸建建売住宅の建物の登記事項証明書（権利部（甲区））に最初の所有者として登記されているもの）の写し ※ 家屋証明書の写しがある場合は不要 ８ 北方型住宅ＺＥＲＯチェックリスト ※ 北方型住宅ＺＥＲＯに該当しない場合は不要 ９（１）完成見学会実施報告書 （２）完成見学会実施計画書 ※ 北方型住宅ＺＥＲＯに該当しない場合は不要 ※ 当該実績報告時点で完成見学会が完了している場合は（２）の書類は不要 ※ 当該実績報告時点で完成見学会が完了していない場合は（２）の書類により報告するものとし、当該見学会実施後１５日以内又は交付決定の日が属する会計年度の２月２５日のいずれか早い日までに（１）の書類により報告するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、報告期限を延長することができる。